沙应急〔2021〕10号

重庆市沙坪坝区应急管理局

关于进一步加强危险化学品企业

安全风险分析的通知

区内各危险化学品企业：

为全面排查我区危险化学品企业存在的安全风险隐患，提高企业安全生产水平，根据《重庆市应急管理局关于进一步加强危险化学品企业安全风险分析的通知》（渝应急发〔2021〕9号）精神，现将开展危险化学品企业安全风险分析有关工作事项通知如下：

一、工作目标及总体要求

（一）工作目标。全面、系统、深入辨识、分析在役生产装置及配套设施等方面存在的安全风险和隐患，采取工程控制、安全管理、个体防护、应急处置及培训教育等切实有效的安全措施，进一步健全安全风险辨识、评估、管控等安全风险管理体系，提升全区危险化学品企业本质安全水平，提高事故预防能力。

（二）总体要求。以安全风险分析为核心，结合企业安全风险特点，从源头上、系统性、全过程、深层次开展安全风险分析；针对不同级别的安全风险，研究制定切实可行的安全管控措施；对安全风险分级分类管理，根据风险等级实施公司、车间（部门）、班组分级管控，严格执行管控措施；建立健全安全风险管控长效机制，将安全风险管控措施纳入日常安全管理，确保安全风险始终受控可接受。

二、工作步骤

（一）组织培训。2021年4月30日前，各危险化学品企业负责对本单位相关人员进行安全技术培训。

（二）企业自主分析。2021年6月30日前，各危险化学品企业应自主开展安全风险分析工作（参照附件1、7-11），并针对分析报告提出的整改措施或建议明确责任人和完成时限，按时按要求完成各项整改。

（三）复核审查。2021年7月30日前，区应急局对辖区内危险化学品企业开展自主分析工作进行督导检查。

（四）示范提升。2021年8月30日前，对检查不达标的企业（票据式经营及加油站除外），实施示范提升工作，推动提升安全风险分析能力，落实风险管控措施。

（五）建立长效机制（持续推进）。各危险化学品企业将安全风险分析成果运用于日常安全管理工作中，完善安全风险管理体系，有效实现安全风险管控的实时性、动态化和预防性。

三、工作要求

各危险化学品企业（票据式经营除外）要扎实开展安全风险分析工作，于2021年6月30日前将企业安全风险分布图和化工装置安全风险分析情况统计表、风险管控措施落实表、安全风险分析检查考评表（自查表）、安全风险分析报告及电子档（见附件2-4和11）报送至区应急局（注：加油站仅需报送附件11）。区应急局将加强检查，对自主分析敷衍了事、未落实整改措施、工作消极应付、推进不力的通报批评、督促整改、依法查处。

联系人：邓鸿飞，65476002

附件：1.危险化学品企业安全风险分析工作技术要求

2.化工装置安全风险分析情况统计表

3.安全风险管控措施落实表

4.安全风险分析检查考评表（自查表）

5.生产状态分类表

6.变更管理分类表

7.风险矩阵图表

8.检维修安全风险分析（动火作业示例）

9.检维修安全风险分析（受限空间作业示例）

10.检维修安全风险分析（承包商作业示例）

11.安全风险分析报告模板

重庆市沙坪坝区应急管理局

2021年3月15日

附件1

危险化学品企业

安全风险分析工作技术要求

一、适用范围

本技术要求适用于全市危险化学品生产、储存、经营企业安全风险的辨识、评估、分级、管控、应用。

安全风险分析范围涉及危险化学品企业在役生产装置及配套设施运行、变更及检维修等所有存在安全风险的环节。

二、安全风险分析方法

企业应结合生产实际，科学合理地采用危险与可操作性分析（HAZOP）、工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）、风险评估矩阵（RAM）、预先危险性分析法（PHA）、故障类型及影响分析法（FMEA）、作业条件危险性分析（LEC）、危险度评价法等安全风险分析方法，分析生产经营过程中存在的安全风险，有效实施安全风险分级管控。对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置应采用HAZOP分析方法，原则上每3年开展一次。

- 三、安全风险分析步骤及技术要求

- （一）组织培训。

第一阶段，市应急局牵头，选派安全专家，分期分批组织各危险化学品企业主要技术负责人（总工程师、技术副总、技术总监等）以及1名相关专业人员参加HAZOP等分析方法业务能力培训，为企业开展安全风险分析打下坚实基础。

第二阶段，危险化学品企业主要技术负责人负责牵头，组织本单位工艺、设备、仪表、电气、安全管理等相关人员进行培训。培训结束后，企业组织对所学内容进行考核，并将考核结果纳入该企业安全绩效考核。

鼓励市内院校开设化工在职人员专题研修班，或通过到重点区县开设安全风险分析技术培训班、选派院校教师到企业讲学等方式，满足企业培训需求，培养风险分析技术人才。市安全生产协会要帮助企业做好安全技术培训，可以派遣人员或邀请专家到企业授课，提升企业风险分析水平。

- （二）企业自主分析。

各危险化学品企业在主要技术负责人的组织下自主开展安全风险分析工作。

1. 企业要建立健全安全风险分析管理制度，明确安全风险分析范围及周期、分析结果处理及运用、奖惩情形等相关要求，

规范开展安全风险分析。

2. 主要技术负责人应当负责组建分析团队，确定分析组长，分析团队应包含工艺、设备、仪表、电气、安全管理技术人员、有经验的操作人员等，邀请长期合作的承包商人员，明确职责和分工。

3. 企业可以按照场所位置、生产工艺、设备设施、作业活动或上述几种方式的结合来划分作业单元。作业单元划分时应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，并应涵盖生产经营全过程的常规活动和非常规活动。

4. 企业应当采用适当的分析方法，对作业单元内存在的危险有害因素进行辨识，确定事故类型及风险等级。

5. 生产现场的危险有害因素辨识应覆盖企业地上和地下以及承包商占用的场所和区域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、危险物质、作业人员及作业活动，风险分析应当全流程、全方位、无死角、无遗漏，应考虑过去、现在、将来3种时态和正常、异常、紧急3种状态（见附件5）。

6. 企业应当经过研究论证，确定适用的风险分析方法。根据分析方法的特点，选用一种或几种分析方法对同一评估对象进行风险分析，全面查找、辨识、分析本单位系统性、动态性、深层次的安全风险和隐患问题。

7. 企业应当将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，都纳入变更管理。实施变更前，企业要组织专业人员进行风险分析，确保变更具备安全条件，明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。变更完成后，企业要及时更新相应的安全生产信息，建立变更管理档案。当工艺技术、设备发生变更时，要及时审核修订操作规程及相关图纸（见附件6）。

8. 企业针对识别出的危险有害因素，应从工程控制措施、管理措施、个体防护措施、应急处置措施等4个方面提出切实可行的风险控制措施，并符合以下要求：

（1）安全措施应首选工程技术措施，遵循无毒物质代替有毒物质、低毒物质代替高毒物质、自动控制代替人工操作、自动联锁代替手动控制的原则。

（2）针对间歇或半间歇操作的精细化工反应工艺系统，宜采取冷却、抑制、淬灭或浇灌、倾泻、控制减压等防控措施；较高危险度等级的精细化工反应过程应配置独立的安全仪表系统。

（3）针对毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，应配备独立的安全仪表系统（SIS）；涉及危险化工工艺的生产装置应在保护层分析（LOPA）的基础上配备独立的SIS。

（4）针对物料输送系统，宜采取密闭化输送方式，设置泄漏报警、压力报警、止回阀、放空管道压力自动调节等设施。

（5）针对易燃、易爆、有毒等危险化学品储存设施，宜设置自动化监控系统、视频监控系统、可燃气体和有毒气体监测报警系统、储罐高低液位报警、罐顶压力高低报警、高高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和低低液位自动联锁停止物料输送等设施。

（6）针对电气系统，企业二级及以上用电负荷应配置备用电源，火灾自动报警系统和自控系统应采用UPS不间断电源作为备用电源。

9. 在形成正式的安全风险分析报告前（见附件11），主要技术负责人应当组织分析团队和有关专业人员进行技术审查，并形成书面评审意见。

11. 企业应及时更新完善总平面布置图、工艺管道和仪表流程图（PID图），PID图应符合要求，所有设备均在图上并与现场相符。

12. 企业应当将全部作业单元网格化，将各网格风险等级在厂区平面布置图中用颜色绘制标示，形成安全风险分布图。（风险矩阵见附件7）

13. 企业要针对分析报告提出的整改措施或建议明确责任人和完成时限，制作安全风险隐患问题整改落实表，对未采纳的整改措施或建议进行说明。

14. 企业将本单位的安全风险分析报告、评审意见书、安全风险分析情况统计表、风险管控措施落实表（见附件2-3）和安全风险分布图由本单位主要负责人、主要技术负责人、其他参与人员共同签字确认并加盖公章后，及时报送属地区县（自治县）应急局备案（同时附电子版本）。

15. 企业在开展安全风险分析工作时应采取企业自主开展的方式进行，可以聘请有关设计和安全评价机构等技术力量和专家给予支持。市属国有企业要及时、全面掌握其子公司（控股或参股公司）自主分析工作开展情况，加强检查督促和工作指导。

- （三）复核审查。

各区县要将安全风险分析纳入“一体化”执法检查工作，按照检查表（见附件4）要求对辖区内企业风险分析情况逐一进行督导检查，对企业自主分析敷衍了事、未落实整改措施等违法违规行为坚决进行查处。

市应急局组织对企业开展安全风险分析工作进行复核和审查验收。在全市抽取10～15家企业，由3名以上专家组成的专家组对企业风险分析报告进行技术审查及工艺安全审查，专家由不少于3年风险分析经验、精通风险分析方法、熟悉工艺流程的高级职称专业技术人员担任。

- （四）示范提升。

对检查不达标的企业（票据式经营及加油站除外），由属地区县（自治县）应急局选派专家组实施示范提升工作。通过分析示范、现场实操等方式着力帮扶企业提高分析团队的技术水平，重点对HAZOP分析过程中偏离选取、原因分析、后果分析、风险评估、安全措施独立及有效性以及工艺安全问题解决等事项进行完善和提升。示范过程和成果辐射属地区县及临近区县（自治县）危化企业，通过示范提升推动企业落实安全风险分析建议措施，强化成果运用，分级分类管理各项风险隐患。

附件2

化工装置安全风险分析情况统计表

单位名称：（公章）                                                   填表日期：

| 装置名称 |  | 装置类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置规模 |  | 装置投产日期 |  |
| 自动控制方式 |  | 涉及“两重点一重大”情况 |  |
| 分析方法名称 |  | 安全风险分析时间 |  |
| 承担安全风险分析的人员 |  |  |  |
| 化工装置安全风险分析报告提出的建议及整改措施 |  |  |  |

注：1. 表1应每套装置（系统）填写一页；2.“装置类型”应填写“生产、储存、辅助”中的一种；3. 自

动控制“方式”应填写DCS、PLC等控制方式；4.“装置规模”应填写装置能力。

附件3

安全风险管控措施落实表

单位名称：（公章）                                                      填表日期：

| 序号 | 风险点 | 风险等级 | 风险管控 措施 | 责任人 | 资金 （万元） | 完成时限（时间） | 未落实原因及其他安全保证措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

负责人：                                                                填表人：

附件4

安全风险分析检查考评表（自查表）

被检查单位：                   检查人员：                  检查时间：

| 序号 | 检查要点 | 检查内容 | 分值 | 得分 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全风险分析管理制度 | 1. 企业建立健全安全风险分析管理制度，明确分析范围及周期、分析结果处理及运用、奖惩情形等内容。 | 5 |  |  |
| 二 | 分析人员 情况 | 2. 企业主要技术负责人以及1名相关专业人员参加危险与可操作性分析（HAZOP）等分析方法业务培训。 | 5 |  |  |
|  |  | 3. 企业工艺、设备、仪表、电气、安全管理等相关人员接受分析方法业务培训，并经企业考核合格。 | 5 |  |  |
|  |  | 4. 企业组建固定的分析团队，确定分析组长，分析团队应包含工艺、设备、仪表、电气、安全管理技术人员、有经验的操作人员等。 | 5 |  |  |
| 三 | 分析方法及范围 | 5. 涉及“两重点一重大”的生产、储存装置必须采用HAZOP分析方法，原则上每3年开展一次。 | 5 |  |  |
|  |  | 6. 企业应结合生产实际，科学合理地采用HAZOP、工作危害分析（JHA）等安全风险分析方法。 |  |  |  |
|  |  | 7. 企业应定期开展安全风险分析，出具分析报告。涉及工艺及装置重大变更应重新开展风险分析。 | 10 |  |  |
|  |  | 8. 针对分析范围，企业应及时更新完善工艺管道和仪表流程图（PID图）。PID图应符合要求，所有设备均在图上并与现场相符。 | 10 |  |  |
|  |  | 9. 企业对分析报告进行技术审查，并形成书面评审意见。 | 15 |  |  |
|  |  | 10. 企业针对分析结果制作风险管控措施落实表，明确责任人、管控措施和实施时间。 | 15 |  |  |
| 四 | 风险分析 结果运用 | 11. 企业采取措施落实分析建议，分级分类管理各项风险隐患。 | 10 |  |  |
|  |  | 12. 企业将重要的分析结果纳入日周月隐患排查内容，修订安全管理制度。 | 10 |  |  |
| 五 | 现场抽查 情况 | 13. 抽查企业3名分析团队人员，是否清楚分析技术及企业分析的工艺及设备范围。 | 5 |  |  |
| 总 分 |  |  | 100 |  |  |
| 总得分≧85分的为合格，＜85分的为不合格 |  |  |  |  |  |

注：在危险化学品从业单位安全生产标准化等级评定时，应对如下落实安全风险分析要求不到位的情形予以扣分：

1. 企业未建立规范的特殊作业台账（包括安全作业证、视频录像）；

2. 企业未按要求编制日、周、月及专业（包括锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、建构筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等）安全检查表；未建立安全隐患排查、治理、验收台账（包含排查日期、隐患内容、隐患等级、整改完成情况（资金、时间、验收人员）；安全检查表或台账不全；检查频次不符合；检查记录与实际不符；不能立即整改的安全隐患未下达隐患治理通知或隐患项目未做到“五到位”；安全隐患项目未按期治理；

3. 企业未根据《重庆市危化品生产企业安全技术管理体系建设指南》设置技术机构或者配备技术人员；未建立安全技术管理制度或管理制度不符合要求；未建立技术机构或技术人员职责；缺少一个管理部门或技术人员安全职责或与其所在岗位职责不符合；安全技术管理工作程序缺项或内容不符合要求；未建立完善新改扩建项目、“四新”、工艺、设备或安全设施变更、试生产（试运行）及开、停车作业、事故隐患整改、特殊作业等的安全技术管理工作程序，或未记录；

4. 企业未成立风险评价组织机构或未定期开展评价；未明确各部门及有关人员的职责和任务；未制定风险评价准则或取值、风险等级评定标准不明确；不了解风险评价有关内容；

5. 企业未建立作业活动清单、设备设施清单；未按照规定的频次和时机，采用适用的评价方法开展辨识和评价；危险有害因素识别、评价不全面或不正确；没有培训计划或宣传培训记录；不了解本岗位风险及其控制措施；

6. 涉及“两重点一重大”的生产、储存装置未进行HAZOP分析；分析不全面、对策措施有漏项或未按对策措施实施整改；

7. 出现新的或变更的法律法规或其他要求、操作条件或工艺改变、技术改造项目、非常规活动及危险性作业实施前、建设项目建设过程中发生变更、组织机构发生大的调整等情形，企业未及时进行风险评价。

附件5

生产状态分类表

| 序 号 | 状 态 | 常见工况举例 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 正常 | 1.监测参数处于正常值 |
|  |  | 2.设备、设施完好 |
|  |  | 3.公用工程运行正常 |
|  |  | 4.物料（原料、中间产物、产品等）传送流程畅通 |
|  |  | 5.仪表、电气设施运行正常 |
|  |  | 6.现场无跑冒滴漏 |
| 二 | 异常 | 1.监测参数偏离正常值 |
|  |  | 2.试生产调试阶段 |
|  |  | 3.异常开停车 |
|  |  | 4.设备带病作业 |
|  |  | 5.临时性变更工艺 |
|  |  | 6.事故排放 |
| 三 | 紧急 | 1.监测参数严重超过限值 |
|  |  | 2.危险物质大量泄漏 |
|  |  | 3.紧急停车 |
|  |  | 4.设备事故 |
|  |  | 5.压力管道或容器破裂 |
|  |  | 6.临时停水停电 |

附件6

变更管理分类表

| 序号 | 变 更 类 别 | 变更内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履行企业内部安全技术管理体系流程 | 1.增加安全设施（安全设施重大变更除外） |  |
|  |  | 2.安全设施升级换代 |  |
|  |  | 3.微小变更，在现有设计参数、管理标准许可范围内的微小改变，影响很小，不造成工艺参数、管理标准的改变 |  |
|  |  | 4.非核心设备设施的更新改造、同类型替换（包括型号、材质、安全设施的变更）、布局改变 |  |
|  |  | 5.不降低安全等级的变更：备件、材料的改变，监控、测量仪表的变更，计算机及软件的变更，电气设备的变更，增加临时的电气设备，联锁回路变更等 |  |
|  |  | 6.因局部装置故障或检维修，临时摘除安全联锁 |  |
|  |  | 7.管理变更，主要包括人员、供应商和承包商、管理机构、管理职责、管理制度和标准发生变化等 |  |
| 二 | 由具有相应资质的设计单位进行设计变更 | 1.减少安全设施 |  |
|  |  | 2.安全设施重大变更 （1）防爆设施：电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆气体和粉尘形成等设施； （2）泄压和止逆设施：用于泄压的防爆膜、放空管、安全阀等设施，真空系统的密封等设施； （3）紧急处理设施：紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等设施； （4）防止火灾蔓延设施：防油（火）堤，防爆墙、防爆门等隔爆设施，防火墙、蒸汽幕、水幕等设施； （5）灭火设施：水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施等； （6）逃生避难设施：逃生和避难的安全通道（楼梯）、安全避难所（带空气呼吸系统）等； （7）可能对安全生产造成重大影响的其他安全设施变更。 |  |
|  |  | 3.核心设备设施的更新改造、非同类型替换（包括型号、材质、安全设施的变更）、布局改变等 |  |
|  |  | 4.工艺技术较大变更且不涉及安全生产许可的，主要包括原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化）、工艺路线或流程等较大变更，且不造成重大工艺参数、规格型号、环境条件、管理标准等的改变 |  |
|  |  | 5.安全仪表系统及紧急停车系统回路变更 |  |
|  |  | 6.水、电、汽、风等公用工程发生重大变化的，不涉及易燃、易爆、有毒有害的环保设施等 |  |
| 三 | 实施安全设施“三同时” | 1.产品方案或者装置规模发生变化的 |  |
|  |  | 2.改变安全设施设计且可能降低安全性能的 |  |
|  |  | 3.在役危险化学品生产、储存装置（设施）或在役伴有危险化学品产生的化学品生产装置（设施）更新技术、工艺、主要装置（设施）、危险化学品种类的，涉及重大工艺参数、主要技术、规格型号、环境条件、管理标准的改变，导致工艺技术改变、设施功能变化、环境风险增大、管理标准偏离等 |  |
|  |  | 4.具有火灾、爆炸、中毒等安全风险的环保设施发生重大变化的 |  |

附件7

风险矩阵图表

| 后 果 等 级 | 5 | 低 | 中 | 中 | 高 | 高 | 很高 | 很高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 低 | 低 | 中 | 中 | 高 | 高 | 很高 |
|  | 3 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 | 中 | 高 |
|  | 2 | 低 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 | 高 |
|  | 1 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 |
|  |  | 10-6～10-7 | 10-5～10-6 | 10-4～10-5 | 10-3～10-4 | 10-2～10-3 | 10-1～10-2 | 1～10-1 |
|  |  | 频 率 等 级（/a） |  |  |  |  |  |  |
| 风险等级说明： 低：不需采取行动；中：可选择性采取行动；高：选择合适的时机采取行动；很高：立即采取行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |

风险矩阵严重性说明表

| 等级 | 严重程度 | 分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人员 | 财产 | 环境 | 声誉 |
| 1 | 低后果 | 医疗处理，不需住院；短时间身体不适 | 损失极小 | 事件影响未超过界区 | 企业内部关注；形象没有损失 |
| 2 | 较低后果 | 工作受限；轻伤 | 损失较小 | 事件不会受到管理部门的通报或违反允许条件 | 社区、邻居、合作伙伴影响 |
| 3 | 中后果 | 严重伤害；职业相关疾病 | 损失较大 | 事件受到管理部门的通报或违反允许条件 | 本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果 |
| 4 | 高后果 | 1～2人死亡或丧失劳动能力；3～9人重伤 | 损失很大 | 重大泄漏，给工作场所外带来严重影响 | 国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果 |
| 5 | 很高后果 | 3人以上死亡；10人以上重伤 | 损失极大 | 重大泄漏，给工作场所外带来严重环境影响，且会导致直接或潜在的健康危害 | 国际影响 |

附件8

检维修安全风险分析（动火作业示例）

风险分析背景：2019年1月2日，XX企业甲醇精馏塔高浓度废甲醇进料管线与塔体连接部位出现脱焊泄漏，因脱焊位置特殊，无法实施塔外临时堵漏，需要停止精馏作业，精馏塔经清洗置换合格后实施补焊。经精馏车间主任申请，会同公司工艺、设备、安全等专业技术人员，进行如下安全风险分析：

检维修安全风险分析表（动火作业）

| 分析类别 | 分析内容 | 分析结果 | 建议安全措施 | 执行人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险有害因素辨识 | 1.动火点所在生产系统原有危险、有害物质及其危害 | 危险介质为甲醇，具有易燃、易爆、有毒等危险特性 | ①作业前用水洗置换设备及连接管道； ②现场配备灭火器材、消防水带及消防水枪； ③作业人员完整穿戴适宜的劳动防护用品 | 补焊作业人员、现场安全员、车间安全员 |  |
|  | 2.动火作业区周边可能影响检维修作业的危险、有害物质及其危害 | 甲醇精馏塔位于XX医药中间体精制工序旁，精制工序使用甲醇及正己烷，具有易燃、易爆、有毒等危险特性 | ①废甲醇进料管线均与前工序采用盲板断开，塔体与塔釜、冷凝器也采用盲板断开，物理隔绝可靠； ②现场配备灭火器材、消防水带及消防水枪； ③作业人员完整穿戴适宜的劳动防护用品 | 补焊作业人员、现场安全员、车间安全员 |  |
|  | 3.动火作业区是否可能发生缺氧、富氧状况 | 甲醇精馏塔露天布置，未邻近富氧环境，且动火作业可在塔外实施，无发生缺氧、富氧可能性 | 作业前、作业中都严格遵守GB30871规定测定氧气浓度 | 动火分析人员 |  |
|  | 4.动火作业区是否可能发生机械伤害、坍塌、高处坠落、物体打击、触电等其他伤害 | 甲醇精馏塔塔高17米，高浓度甲醇进料管线位于塔中部，该处动火可能发生高处坠落、物体打击等危害；可能使用电动打磨设备，存在触电危害 | ①作业前、作业中都严格遵守GB30871高处作业规定； ②检修工具均采取漏电保护装置； ③完整穿戴适宜的劳动防护用品 | 补焊作业人员、现场安全员、车间安全员 |  |
| 作业场所 | 1.动火设备与生产系统相连的管线是否物理断开 | 与动火设备相连的生产系统中残留有甲醇及正己烷，具有易燃、易爆、有毒等危险特性 | 甲醇精馏塔高浓度、低浓度废甲醇进料管线均与前工序采用盲板断开，塔体与塔釜、冷凝器也采用盲板断开，物理隔绝可靠 | 补焊作业人员、现场安全员、车间安全员 |  |
|  | 2.是否利用吹扫、置换或水洗等措施清理动火设备内部构件，达到动火条件 | 因暂停生产，管道里残留有危险介质甲醇，具有易燃、易爆、有毒等危险特性 | 采用水洗置换以达到精馏塔动火条件 | 补焊作业人员、现场安全员、车间安全员 |  |
|  | 3.动火点周围是否有易燃物 | 动火作业火花易引燃周围可燃物 | 动火前，清除现场可燃物 | 补焊作业人员、现场安全员、车间安全员 |  |
|  | 4.高处作业动火是否设置防止火花四溅的措施 | 因动火作业点较高，动火作业火花飞溅影响底部其他正常运行的设备 | 动火点下部和四周需要搭设不燃防护挡板 | 补焊作业人员、现场安全员、车间安全员 |  |
|  | 5.动火点周围下水道、地沟是否有易燃物 | XX精制车间排水沟内易燃物易被引燃，火势顺排水沟蔓延至设备 | 动火前，清除精制车间排水沟内易燃物 | 补焊作业人员、现场安全员、车间安全员 |  |
|  | 6.是否切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志 | 精馏塔未接动力电源 | 无 | 补焊作业人员、现场安全员、车间安全员 |  |
|  | 7.动火点周围是否存在其他影响检维修的杂物 | 甲醇精馏塔附近无其他影响检维修的杂物 | 无 | 补焊作业人员、现场安全员、车间安全员 |  |
|  | 8.动火点周围是否存在坑、井、洼、沟、陡坡等 | 甲醇精馏塔附近无坑、井、洼、沟、陡坡等 | 无 | 补焊作业人员、现场安全员、车间安全员 |  |
|  | 9.动火作业区消防通道、行车通道是否受阻 | 甲醇精馏塔及邻近精制车间均设有环形消防车道，车道畅通，无占道情况 | 动火前，在消防通道、行车通道设置警示标识提示该区域正在进行动火作业 | 补焊作业人员、现场安全员、车间安全员 |  |
|  | 10.气象条件是否具备动火条件（五级风及以上天气禁止露天动火作业） | 根据气象预报，作业当日北风1级 | 无 | 补焊作业人员、现场安全员、车间安全员 |  |
| 作业程序 | 1.一般检维修作业要进行作业许可证的会签和审批 | 本检修作业并非一般维修作业 | 无 | 补焊作业人员、现场安全员、车间安全员 |  |
|  | 2.特殊作业要严格执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）的规定进行许可签批 | 未严格执行GB30871相关规范可能导致风险辨识不到位、安全教育不到位、安全措施不完善等风险 | 本次作业根据GB30871，办理特殊动火作业票证，按规定进行许可签批 | 精馏车间主任 |  |
|  | 3.作业票填写存在缺漏项，应准确规范 | 作业票填写缺漏项可能导致风险辨识不到位、安全教育不到位、安全措施不完善等风险 | 按照GB30871填写作业票证 | 作业票填写相关人员 |  |
|  | 4.各级签批人员要现场审核各项安全防范措施落实情况，并严格执行现场签批 | 不执行现场签批可能导致风险辨识不到位、安全教育不到位、安全措施不完善等风险 | 各级审批人员现场确认作业条件后审批 | 各级审批人员 |  |
|  | 5.同一作业区涉及多项特殊作业，是否办理其他作业票证 | 未办理其他特殊作业票证可能导致其他特殊作业风险辨识不到位、安全教育不到位、安全措施不完善等风险 | 经辨识，本次动火还涉及高处作业、临时用电作业、盲板抽堵作业，需办理高处作业票证、临时用电作业票证、盲板抽堵作业票证 | 精馏车间主任 |  |
|  | 6.特殊时期和节假日期间，动火和受限空间等特殊作业，要向企业主要负责人报批并实施升级管理 | 未升级管理可能导致事故发生后应急力量不足的风险 | 动火作业处于元旦假日，本次动火办理特殊动火作业，报主要负责人审批 | 精馏车间主任、各级审批人员、企业主要负责人 |  |
| 作业人员 | 1.实施切割、焊接等作业人员是否持有效期内的特种作业人员资格证 | 无证（未经培训）作业人员，误操作导致安全事故 | 查本次实施补焊作业人员王XX和李XX，特种作业资格证书号为：XXX、XXX，有效期至2021.3.24 | 现场安全员 |  |
|  | 2.现场作业人员是否经作业前安全培训 | 未经现场安全培训，不了解作业场所危险、有害因素及应急救援措施 | 动火作业前由现场安全员孙XX实施安全培训 | 现场安全员 |  |
|  | 3.是否明确检维修项目安全负责人和动火现场监护人员 | 责任不清，现场无人监护，紧急状况下施救不及时 | 明确本次动火作业安全负责人为精馏车间主任徐XX，监护人为车间安全员夏XX | 精馏车间主任、车间安全员 |  |
| 现场安全条件检查 | 1.用于检维修的设备、工（器）具是否符合安全规范的要求，移动式电气工器具是否配有漏电保护装置 | 采用不符合规范的工具，正常作业可能发生机械伤害、触电等事故 | 本次检修工具电焊机、电动打磨机，均采取漏电保护装置 | 现场安全员 |  |
|  | 2.是否根据风险分析的结果采取相应的工程技术、风险管控、教育培训和个体防护等方面的预防控制措施 | 风险变为隐患，进而引发事故 | ①动火区域落实隔绝生产系统 ②水洗置换 ③防火花挡板 ④电工器具漏电保护 ⑤作业人员穿戴工作服、安帽、电焊面罩等 | 现场安全员 作业人员 |  |
|  | 3.是否按照GB30871的要求，严格规范进行现场检测分析，分析频次和结果要符合安全作业规范要求。 | 系统内置换不彻底，导致甲醇残留，可能导致人员中毒窒息； 系统打开，联通大气，系统内形成爆炸性危险气体环境，遇点火源发生爆炸事故 | 水洗置换后，因精馏塔较高，分别在塔底、塔中、塔顶部进行取样分析，分析时间距离动火时间不足30分钟 分析对象：氧含量、甲醇含量、正己烷含量 （因动火时间不足3小时，连续动火不进行中断作业分析） | 现场安全员 |  |
|  | 4.乙炔气瓶禁止卧放，氧气瓶和乙炔瓶的安全间距不得少于5米，氧气瓶与火源及乙炔气瓶安全间距不得少于10米 | 本次作业不涉及 | 无 |  |  |
|  | 5.动火现场配备的消防器材是否符合要求 | 发生火灾无法在事发初期进行有效扑救 | 现场配备8kg干粉灭火器、消防水带及消防水枪 | 现场安全员 |  |
|  | 6.是否对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置 | 白天作业，不需照明设备 塔外作业，且不涉及毒性气体，不需气体防护器材 作业点较高，需要通信设备，保持与地面沟通现场可能发生火灾，需要配备消防器材 | ①现场配备8kg干粉灭火器、消防水带及消防水枪 ②配备防爆通讯器材 | 现场安全员 |  |
|  | 7.对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等行走设施进行检查，保证安全可靠 | 经检查，精馏塔爬梯构件完整、可靠 | 无 | 现场安全员 |  |
|  | 8.检维修现场是否设立安全警示标志 | 需要拉设警戒线，防止无关人员进入 | 现场拉设安全警戒线 | 现场安全员 |  |
|  | 9.夜间作业是否设置足够亮度的照明装置 | 本次作业为白天，照明充足 | 无 |  |  |
| 现场安全 管控 | 1.检维修现场不能存在与检维修作业无关人员，严格控制现场作业人数 | 甲醇精馏塔位于精制装置旁，精馏区域作业人员已全体撤出 | 无 | 现场安全员 |  |
|  | 2.特殊、一级动火作业要实施“一点一票一录像” | 防爆记录仪实施全程录像 | 配备防爆记录仪及支架 | 现场安全员 |  |
|  | 3.现场要履行检维修作业交接验收程序和手续 | 作业结束，验收合格后签字确认 | 无 | 现场安全员 |  |
| 交付验收 | 1.被检修设备是否完成修复目标任务 | 高浓度甲醇进料管脱焊泄漏点完成修复 | 无 | 精馏车间主任 |  |
|  | 2.各类设备是否可联机、启动、正常运转 | 恢复系统联通，精馏塔可正常工作 | 无 | 精馏车间主任 |  |
|  | 3.人员是否处于安全位置 | 检修人员已撤出，生产人员进入各自岗位 | 无 | 精馏车间主任 |  |
|  | 4.防护设施是否解除 | 防护挡板等已拆除 | 无 | 精馏车间主任 |  |
|  | 5.现场检修工具及临时设施是否拆除、清理干净 | 检修工具、灭火器等均已清理撤出 | 无 | 精馏车间主任 |  |

附件9

检维修安全风险分析（受限空间作业示例）

风险分析背景：2019年9月27日，XX企业傅克反应釜内漏，需立即停止作业，经清洗置换合格后进釜查看漏点。经傅克反应所属一车间主任申请，会同公司工艺、设备、安全等专业技术人员，进行如下安全风险分析：

检维修安全风险分析表（受限空间作业）

| 分 析类 别 | 分析内容 | 分析结果 | 建议安全措施 | 执行人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险有害因素辨识 | 1.受限空间作业场所原有危险、有害物质及其危害 | 傅克反应涉及原料为氯苯、三氯化铝、苯酐，反应生成氯化氢，上述危化品具有易燃、易爆、有毒危险特性 | ①作业前用氮气、空气置换设备及连接管道； ②现场配备灭火器器材、消防水带及消防水枪； ③作业人员完整穿戴适当的劳动防护用品 | 车间安全员和现场作业人员 |  |
|  | 2.受限空间作业场所周边可能影响检维修作业的危险、有害物质及其危害 | 傅克反应釜相邻的为分层釜、碱化釜和结晶釜，涉及的危化品大致相同，不同的为液碱，但其对本次作业基本无影响 | ①与傅克反应相连的阀门、管线加设盲板； ②现场配备灭火器器材、消防水带及消防水枪； ③作业人员完整穿戴适当的劳动防护用品 | 车间安全员和现场作业人员 |  |
|  | 3.受限空间作业场所是否可能发生缺氧、富氧状况 | 本次检修作业需要进入釜内，作业场所通风不良，出入受限，可能发生缺氧状况 | ①打开通风孔、人孔等进行自然通风； ②作业现场配备空气呼吸器； ③作业前、作业中都严格遵守GB30871规定测定氧气浓度 | 车间安全员和现场作业人员 |  |
|  | 4.受限空间作业场所是否可能发生机械伤害、坍塌、高处坠落、物体打击、触电等其他伤害 | 经辨识，本次受限空间作业可能发生物体打击、触电等伤害 | ①检修工具均采取漏电保护装置； ②作业人员完整穿戴适当的劳动防护用品 | 车间安全员和现场作业人员 |  |
| 作业场所 | 1.是否对所有与受限空间作业场所相连的阀门、管线加设盲板 | 与傅克反应釜相连的生产系统中残留有氯苯、三氯化铝、苯酐、氯化氢，具有易燃、易爆、有毒等危险特性，具有易燃、易爆、有毒等危险特性 | 与傅克反应相连的有氯苯高位槽、分层罐，采用盲板断开 | 车间安全员和现场作业人员 |  |
|  | 2.是否对受限空间作业设备进行置换、吹扫处理 | 傅克反应釜内残留氯苯、三氯化铝、苯酐、氯化氢，具有易燃、易爆、有毒等危险特性 | 傅克反应釜采用氮气和空气吹扫 | 车间安全员和现场作业人员 |  |
|  | 3.受限空间作业设备是否打开通风孔、人孔等进行自然通风，必要时采用强制通风 | 傅克反应釜内通风不良，出入受限，可能发生缺氧、中毒等状况 | 傅克反应釜现有人孔、投料孔，开启12小时以上 | 车间安全员和现场作业人员 |  |
|  | 4.受限空间作业设备上的转动设备是否切断电源、挂“禁止合闸”标志，设专人监护 | 傅克反应釜设有搅拌器，若未切断电源，搅拌器开关有被误触开启的风险 | ①对搅拌电机进行断电，并挂“禁止合闸”标志 ②由作业监护人监护 | 车间安全员和现场作业人员 |  |
|  | 5.是否清除受限空间作业区域进出口通道障碍物 | 作业区域进出口通道受阻导致事故发生后人员疏散和应急救援滞缓的风险 | ①作业区域进出口通道设置警示标识，提示该区域正在进行受限空间作业 ②清除作业区域进出口通道障碍物 | 车间安全员和现场作业人员 |  |
| 作业程序 | 1.一般检维修作业要进行作业许可证的会签和审批 | 本检修作业并非一般维修作业 | 根据GB30871，本次作业办理受限空间作业票 | 现场作业人员、车间安全员和一车间主任 |  |
|  | 2.特殊作业要严格执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）的规定进行许可签批 | 未严格执行GB30871相关规范可能导致风险辨识不到位、安全教育不到位、安全措施不完善等风险 | 根据GB30871，本次作业办理受限空间作业票，并按规定签批 | 各级签批人员 |  |
|  | 3.作业票填写存在缺漏项，应准确规范 | 作业票填写缺漏项可能导致风险辨识不到位、安全教育不到位、安全措施不完善等风险 | 规范填写作业票证 | 作业票填写相关人员 |  |
|  | 4.各级签批人员要现场审核各项安全防范措施落实情况，并严格执行现场签批 | 不执行现场签批可能导致风险辨识不到位、安全教育不到位、安全措施不完善等风险 | 各级签批人员现场确认安全条件后签字 | 各级签批人员 |  |
|  | 5.同一作业区涉及多项特殊作业，是否办理其他作业票证 | 未办理其他特殊作业票证可能导致其他特殊作业风险辨识不到位、安全教育不到位、安全措施不完善等风险 | 经辨识，本次动火还涉及盲板抽堵作业，需办理盲板抽堵作业票证 | 一车间主任 |  |
|  | 6.特殊时期和节假日期间，动火和受限空间等特殊作业，要向企业主要负责人报批并实施升级管理 | 本次作业未处于特殊时期和节假日，特殊作业正常管理 | 无 | 一车间主任 |  |
| 作业人员 | 1.实施切割、焊接等作业人员是否持有效期内的特种作业人员资格证 | 本次不涉及切割、焊接等特种作业 | 无 | 车间安全员 |  |
|  | 2.现场作业人员是否经作业前安全培训 | 由作业现场安全员实际作业前安全培训 | 无 | 车间安全员 |  |
|  | 3.现场作业人员是否了解受限空间作业设备内危害因素及其紧急自救措施 | 现场作业人员马XX已了解本次作业主要危险性及自救措施 | 无 | 车间安全员 |  |
|  | 4.是否明确检维修项目安全负责人和受限空间作业现场监护人员 | 责任不清，现场无人监护，紧急状况下施救不及时 | 明确本次受限空间作业安全负责人为一车间主任孙XX，监护人为车间安全员李XX | 车间安全员和一车间主任 |  |
| 现场安全条件检查 | 1.用于检维修的设备、工（器）具是否符合安全规范的要求，移动式电气工器具是否配有漏电保护装置 | 采用不符合规范的工具，正常作业可能发生机械伤害、触电等事故 | 勘查设备为移动式探照灯，采用安全电压，并配有漏电保护装置 | 车间安全员 |  |
|  | 2.是否根据风险分析的结果采取相应的工程技术、风险管控、教育培训和个体防护等方面的预防控制措施 | 风险变为隐患，进而引发事故 | ①现场核查，受限空间作业落实隔绝生产系统 ②氮气、空气置换合格 ③照明灯具； ④照明灯具漏电保护等措施 ⑤作业人员穿戴工作服、安全帽、半面罩等 | 车间安全员 |  |
|  | 3.受限空间作业现场是否配置监护、消防、救生等应急救援器材 | 若傅克釜内氯苯等浓度过高，可能发生中毒窒事故，救援人员防护不全无法进入施救 | 作业现场配备安全绳、空气呼吸器、灭火器等救援器材 | 车间安全员 |  |
|  | 4.是否按照GB30871的要求，严格规范进行现场可燃、有毒有害物质及氧含量检测分析，分析频次和结果要符合安全作业规范要求 | 作业场所氯苯等可燃及有毒气体浓度过高，氧含量浓度过低，易发生人员中毒窒息，遇点火源可能发生火灾爆炸事故 | 作业前半小时内实施釜内检测分析，分析对象为氧含量、氯苯含量、氯化氢含量等，检测点为傅克反应釜底部、中部和上部 作业过程中拟每2小时分析一次 | 车间安全员 |  |
|  | 5.是否对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置 | 氯化氢为有毒气体--配备空气呼吸器 氯苯为易燃物—配备消防器材 釜内照度不佳—配备照明设备 | ①配备空气呼吸器 ②配备防爆照明灯具，安全电压 ③配备防爆通讯器材 ④现场配备8kg干粉灭火器、消防水带及消防水枪 | 车间安全员 |  |
|  | 6.对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等行走设施进行检查，保证安全可靠 | 本次作业不使用防护栏杆、爬梯等 | 无 | 车间安全员 |  |
|  | 7.检维修现场是否设立安全警示标志 | 需要拉设警戒线，防止无关人员进入 | 设置安全警示标志 | 车间安全员 |  |
|  | 8.夜间作业是否设置足够亮度的照明装置 | 白天作业，但釜内需要照明 | 配备防爆照明灯具，安全电压 | 车间安全员 |  |
| 现场安全 管控 | 1.检维修现场不能存在与检维修作业无关人员，严格控制现场作业人数 | 傅克工序暂停生产，该工序生产员工均已撤出 | 无 | 一车间主任 |  |
|  | 2.受限空间作业要实施“一点一票一录像” | 防爆记录仪实施全程录像 | 配备防爆记录仪及支架 | 一车间主任 |  |
|  | 3.现场要履行检维修作业交接验收程序和手续 | 作业结束履行验收交接程序 | 无 | 一车间主任 |  |
| 交付验收 | 1.被检修设备是否完成修复目标任务 | 找到傅克反应釜内漏点，根据釜材质和泄漏位置拟定下步修复方案 | 无 | 一车间主任 |  |
|  | 2.各类设备是否可联机、启动、正常运转 | / | 无 | 一车间主任 |  |
|  | 3.人员是否处于安全位置 | 釜内作业人员安全撤出 | 无 | 一车间主任 |  |
|  | 4.防护设施是否解除 | 已解除 | 无 | 一车间主任 |  |
|  | 5.现场检修工具及临时设施是否拆除、清理干净 | 工具已清理 | 无 | 一车间主任 |  |

附件10

检维修安全风险分析（承包商作业示例）

风险分析背景：2019年12月1日，XX企业化粪池需要进行清掏，通过招标后，选择A公司承担本次清掏工作，进行如下安全风险分析：

检维修安全风险分析表（承包商作业）

| 分析类别 | 分析内容 | 分析结果 | 建议安全措施 | 执行人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包商管理 | 1.企业是否建立健全承包商管理制度，明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求；对承包商的准入、绩效评价和退出进行管理 | 未建立或未健全承包商准入或退出制度，可能引入不具备作业能力、安全管理不善的承包商，为检修作业带来安全风险 | ①建立承包商制度 ②明确承包商资格审查条件 ③建立承包商绩效评价和退出制度 | 安全管理部门及招标部门 |  |
|  | 2.企业是否有效实施合格承包商管理（开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理） | 未对承包商资格进行审查，可能引入不具备作业能力、安全管理不善的承包商，为检修作业带来安全风险 | ①项目发包文件对承包商资格提出要求 ②对投标的承包商资格（包含人员资格）进行审查并保留审查记录 ③实施资格不符一票否决 | 招标部门 |  |
|  | 3.企业是否与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。 | 未签订协议或协议中安全责任不明确，导致安全监管缺位，易发生安全事故 | ①签订书面安全协议，并加盖公章 ②协议中专项明确双方的管理范围、方式及责任 | 招标部门 |  |
|  | 4.企业是否对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂；保存承包商安全培训教育记录 | 未经培训，承包商作业人员不了解企业生产性质及主要危险、有害因素，可能导致安全措施不全，事故时施救不当等后果 | ①对承包商所有人员进行安全培训及考核，安全培训内容应当包含企业生产情况、主要危险有害因素及应急救援措施等 ②保存承包商安全培训及考核记录 | 安全管理部门 |  |
|  | 5.进入作业现场前，企业作业现场所在基层单位应对承包商人员进行现场安全交底；保存承包商现场安全交底记录 | 未做安全交底，承包商作业人员对作业现场了解不全，易发生安全事故 | ①对承包商作业人员进行现场安全交底，包含作业现场的工况、上下游工序、安全风险及注意事项 ②保存承包商现场安全交底记录 | 作业现场基层单位及安全管理部门 |  |
|  | 6.企业是否审查承包商安全风险分析、施工项目的安全作业规程、施工方案和应急预案进 | 通过审查施工风险、程序和安全措施，发现方案中的疏漏，有助于保障施工过程安全 | ①审查承包商项目作业规程、施工方案和应急预案，必要时可组织专家审查 ②协同承包商完善或修订作业规程、施工方案和应急预案 | 作业现场基层单位及安全管理部门 |  |
|  | 7.承包商作业人员不得无证开展检维修作业 | 人员无证作业（未经培训），作业能力不足，易发生安全事故 | ①审查参与项目施工的特种作业人员资格证书（含复审记录） ②保留审查记录 | 安全管理部门 |  |
|  | 8.企业是否对承包商作业活动进行全过程监督管理 | 作业现场管理，有助于发现违章指挥、违章作业等安全隐患 | ①设置专人对工程全程监督 ②施工现场实施现场督查 ③如有必要，可实施全程录像 | 作业现场基层单位及安全管理部门 |  |
|  | 9.企业是否将承包商在本企业发生的安全事故纳入本企业安全 事故管理 | 防止事故瞒报、漏报等；前期处置妥当可有效防止事故扩大 | ①建立事故台账，将承包商事故纳入企业事故管理 ②承包商作业发生安全事故时，按照本企业事故履行上报程序 ③协助承包商进行前期事故处置 | 安全管理部门 |  |

附件11

安全风险分析报告模板

- 一、总则

- （一）分析目的。

- （二）分析范围。

- （三）分析程序。

- 二、公司概况

- （一）公司基本情况。

- （二）工艺流程简述。

- （三）主要设备、设施。

- （四）自动控制。

- 三、危险源辨识

- （一）危险、有害物质辨识。

- （二）“两重点一重大”情况。

- （三）危险源辨识。

- 四、安全风险分析

- （一）作业单元划分。

（企业可以按照场所位置、生产工艺、设备设施、作业活动或上述几种方式的结合来划分作业单元。作业单元划分时应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，并应涵盖生产经营全过程的常规活动和非常规活动。）

- （二）选取安全风险分析方法。

- （三）安全风险分析结果。

（针对每个作业单元，选取安全风险分析方法，确定安全风险等级）

- （四）风险管控措施及建议。

（针对每个作业单元，提出建议风险管控措施以降低其风险等级）

- 五、结论

- 附件：1.安全风险分析记录表（即文件的附件8、9、10）

- 2.安全风险分布图（加油站无需报送）

- 3.安全管控措施落实表（即文件的附件3）

重庆市沙坪坝区应急管理局办公室               2021年3月17日印