重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

关于岁末年初建设施工安全生产重大隐患

专项整治第三方机构抽查情况的通报

区内各在建房屋市政工程项目，有关单位：

为进一步加强建筑工地安全管理，确保全年安全生产工作开好局、起好步，按照区住房城乡建委《关于开展岁末年初建设施工安全生产重大隐患专项整治的通知》文件要求，我委于2023年1月4日至1月12日委托第三方机构对全区房屋市政工程开展了“四不两直”抽查，重点检查危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”），共计抽查20个项目。从抽查情况来看，全区房屋市政工程安全形势整体可控，但是，第三方机构在抽查过程中发现中研华科（产业园）、和睦康居危改安置房、首创西永物流园项目（一期四组团）等三个项目在危大工程管控上仍存在部分突出问题，安全风险较高，我委依法依规对其进行了严肃处理，现将有关处理情况通报如下。

一、中研华科（产业园）项目

（一）参建单位信息

建设单位：重庆奥普提科技有限公司

监理单位：重庆和泰建设工程监理有限公司

施工单位：重庆中洛建设工程有限公司

（二）主要问题

1.深基坑坡顶未按方案设置排水沟，部分基坑边坡坡顶按方案要求设置边坡防护，基坑底部积水未及时抽排；

2.深基坑10米范围内存在大量堆载弃土，2米范围内存在大量堆载材料；

3.深基坑第三层开挖未按方案进行喷浆支护且超挖；

4.深基坑周边未设置监测点，未提供第三方监测相关资料(无监测方案、监测记录）；

5.深基坑施工无旁站记录（已开挖至4米左右）、未建立建设工程安全监理工作责任制；

6.建设单位设计交底未对危大工程进行特别说明，《超过一定规模危大工程分部分项清单》建设单位未签字。

（三）处理意见

一是下发安全隐患限期整改通知书（基坑部分停工整改），责令项目部对照问题逐一整改销号；二是对施工单位违法违规行为进行立案查处；三是对建设单位项目负责人刘波质量安全行为记6分处理；四是对施工单位项目经理王列红质量安全违法违规行为记3分处理；五是对监理单位总监理工程师何自凤不良信用行为记3分处理。

二、和睦康居危改安置房项目

（一）参建单位信息

建设单位：重庆三峡继成置业有限公司

监理单位：四川三信建设咨询有限公司

施工单位：重庆建工第七建筑工程有限责任公司

（二）主要问题

1. 现场悬挑式脚手架斜拉钢丝绳与结构阳角未做防磨损措施；

2. 现场悬挑式脚手架悬挑钢梁未设置固定锚环、钢梁两侧未采用木楔楔紧；

3. 附着式升降脚手架提升吊钩防脱绳装置失效；

4. 附着式脚手架方案无总包、监理、建设单位签字审批表，监理单位未就附着式脚手架问题未及时下发监理通知单；

5. 卸料平台未编制专项方案；

6. 建设单位未参与危大工程分段验收、复查。

（三）处理意见

一是下发安全隐患限期整改通知书，责令项目部对照问题逐一整改销号；二是对建设单位项目负责人路良胜质量安全行为记6分处理；三是对施工单位项目经理张怀勇质量安全违法违规行为记3分处理；四是对监理单位总监理工程师刘雨钦不良信用行为记3分处理，专业监理工程师刘睿不良信用行为记3分处理。

三、首创西永物流园项目（一期四组团）项目

（一）参建单位信息

建设单位：重庆首泓科技发展有限公司

监理单位：重庆新鲁班工程监理有限责任公司

施工单位：中国建筑第二工程局有限公司

（二）主要问题

1.吊篮前梁外伸长度超1.7米时配重未按方案要求设置块配重；

2.个别吊篮上限位挡板缺失，部分吊篮安全绳与结构阳角防磨损措施设置不到位；

3.非常规吊篮支撑平台未按方案要求设置双立杆及横向支撑双钢管；

4.危大工程周月检缺失。

（三）处理意见

一是下发安全隐患限期整改通知书（幕墙部分停工整改），责令项目部对照问题逐一整改销号；二是对施工单位实施简易处罚。

被通报的各方责任主体要深刻反思，牢固树立安全生产底线思维和红线意识，以最坚决的态度、最有力的举措、最务实的作风狠抓整改,确保整改工作取得实质性效果，不断建立系统、完整的安全生产管理体系。区内其他房屋市政工程项目要引以为戒、举一反三，进一步深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述，把学习成果转化为推动安全发展的工作实效，从讲政治的高度落实建设单位首要责任、施工单位主体责任、监理单位监理责任、一线工人遵章责任。全面准确开展每月的危大工程动态判定工作，从危险处着想、从风险处着手、从薄弱处着力，强化标准化管理、规范化操作，着力防范化解各类安全风险，全力确保住建领域安全生产形势持续稳定向好。

特此通报。

重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

2023年2月6日

（联系人：向兵，联系电话：65413521）

（此件公开发布）