沙坪坝区智安铁路护路项目（回龙坝镇）安装调试技术服务竞争性谈判采购文件

# 一、竞争性磋商采购内容

| 货物名称 | 采购预算 （万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙坪坝区智安铁路护路项目（回龙坝镇）安装调试技术服务 | 16.5 | 一批 |  |

# 二、竞争性磋商资格

## （一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

## （二）特定资格条件

无

## 注：供应商若为分支机构的，必须取得授权书。总公司仅能授权一家分支机构进行投标，且发出授权后总公司不得与分支机构一同参与投标。竞争性磋商文件中所指的“法定代表人”可由“企业分支机构（分公司）的负责人或负责人授权人”代替。

# 三、采购内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警戒人脸枪机 | 台 | 23 |
| 2 | 无红暴人脸球机 | 台 | 1 |
| 3 | 全彩枪球一体机 | 台 | 1 |
| 4 | 支架，电源、网线 | 批 | 1 |
| 5 | 摄像头施工服务 | 项 | 1 |
| 6 | 机柜 | 座 | 1 |
| 7 | 电源线、水晶头、软管、电胶布、扎带、PVC线管 | 批 | 1 |
| 8 | 交换机 | 套 | 1 |
| 9 | 后端AI分析+存储 | 路 | 25 |
| 10 | 监控杆3.5米 | 根 | 20 |
| 11 | 监控杆5米 | 根 | 3 |
| 12 | 立杆施工服务 | 项 | 1 |

# 四、服务交付时间

签订合同后30个工作日内交付。

# 五、交付地点

采购人指定地点。

# 六、质保期

交付验收合格后2年。

# 七、售后服务

1.中选供应商在采购合同签订后30个日历天完成安装调试，交付使用。

2.本项目两年免费上门质保，自验收合格之日算起。

# 八、验收方式

1、验收项目包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单、产品检验证书等资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新原产地原厂生产合格产品，同时有明确的生产厂商。供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

2、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收（按合同有关条款执行），如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收（验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认）（按合同有关条款执行），如验收时服务达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。

# 九、付款方式

合同约定

# 十、联系方式

采购人：重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府

联系人：鄢老师

电话： 023-65652138

地址： 重庆市沙坪坝区回龙坝镇回龙北街21号

# 十一、招标项目技术需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效投标处理。

“★”标注的服务需求为重要技术参数，响应文件若不满足按评审因素进行评审。

## 产品技术需求

| 序号 | 名称 | 产品类别 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端产品-摄像头 | 警戒人脸枪机 | 1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、内置GPU芯片。 3、内置麦克风和喇叭。 4、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx。 5、红外补光距离不小于100米。 6、支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 8、信噪比不小于62dB。 ★9、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。（提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） ★10、支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。（提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 11、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 12、支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 13、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 14、具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 15、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 16、支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 17、不低于IP67防尘防水等级。 18、不低于IK10防暴等级。 19、支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
|  |  | 无红暴人脸球机 | ★1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 2、内置GPU芯片（提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 3、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 4、支持25倍光学变倍 5、支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 6、红外距离不小于200米。 7、可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 8、设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 9、摄像机抓拍图片格式包括JPEG、JPEG2000、BMP、PNG及TIF。 10、在丢包率设置为20%且网络直连的环境下，网络延时设置为200ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms。 11、摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 12、摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率。 ★13、设备可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍。（提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 14、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。 15、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持256GB的SD卡。 |
|  |  | 全彩枪球一体机 | ★1、摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头；（提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） ★2、全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/2.8靶面尺寸，内置补光灯（提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） ★3、细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置红外补光灯及白光灯（提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） 4、细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm 5、内置不少于2个GPU芯片 6、全景路视频图像分辨率不小于3840 × 1080，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440 7、支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 8、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于180°； 9、全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调 10、摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 11、 红外距离不小于250米 12、具备声音警戒功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。 13、具备闪光灯警戒功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件时，可联动白光灯闪烁进行报警。 14、当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。 15、摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签。 16、摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 17、摄像机具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作。 18、开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测及抓拍；可最多同时对监控画面中100个目标进行检测、框选提示并抓拍图片。 ★19、开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示。（提供公安部检验报告，并加盖供应商公章） |
|  |  | 配套材料 | 支架，电源、网线 |
| 2 | 摄像头施工服务 |  | 安装调测，覆盖角度 焦距调节，数据接口防水处理 |
| 3 | 配套设备 | 机柜 | 42U |
|  |  | 辅材设备 | 含水晶头 软管 电胶布 扎带 PVC线管等 |
|  |  | 交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 |
| 4 | 后端AI分析+存储 |  | AI分析服务、存储 |
| 5 | 监控杆 | 3.5米 | 3.5米含主杆、支臂、含地笼、接地角钢、扁铁、地线 基础1000*1000*1200 |
|  |  | 5米 | 5米含主杆、支臂、含地笼、接地角钢、扁铁、地线 基础1000*1000*1200 |
| 6 | 立杆施工服务 |  | 监控杆施工服务，包含综合布线，地面开挖工作，水泥基座加固 |

# 十二、评选方法

综合评审法。根据评分标准，评分最高的供应商为中标人。

## （一）评审因素

| 序号 | 评分因素及 权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 （10分） | 10 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术 部分 （60分） | 50 | 1.基本技术分50分。技术参数完全满足要求得50分，带“★”条款不满足1条技术部分扣5分，带“★”条款不满足4条的不得分；其余条款不满足1条扣2分，4条不满足技术部分不得分。 |  |
|  |  | 10 | 针对本项目编制的施工方案，应对本次项目建设的要求充分理解，方案结构完整合理、实用性强；方案内容全面、准确、针对性强的得7-10分，方案内容较为全面、比较准确、针对性较强的得4-6分，方案内容较不全面、不准确、针对性不强的得1-3分，未提供的不得分。 |  |
| 3 | 综合实力满分（30分） | 售后服务20分 | 针对本项目编制的售后服务方案，方案内容全面、准确、针对性强的得15-20分，方案内容较为全面、比较准确、针对性较强的得10-15分，方案内容较不全面、不准确、针对性不强的得5-10分，未提供的不得分。 |  |
|  |  | 维修故障时限 10分 | 供应商承诺，到达现场时间在30分钟内，1个工作日内排除故障的，得10分；到达现场时间在30分钟内，2个工作日内排除故障的，得5分；到达现场时间在30分钟内，2个工作日以上排除故障的，不得分； | 供应商提供承诺函，格式自拟。 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

# 报名方式

请于2022年  7  月  11  日10:30至2022年 7  月  15  日10:30在回龙坝镇人民政府二楼会议室报名并提交相关资料。

# 十三、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争性磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：元整；人民币小写：     元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次竞争性磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商采购过程中，我方若有违规行为，接受按照相关规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照竞争性磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月    日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息（技术规格） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月    日

二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

技术响应偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                 法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                    （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  询价项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、服务方案

（一）服务要求响应情况

四、资格条件及其他印证材料

按照采购文件要求提供扫描件

五、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附。

六、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的竞争性磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                         法定代表人：

（签字或盖章）                   （签字或盖章）

（附：法定代表人及被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）：

年   月   日