重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于沙坪坝区缙云山环道周边县道新建工程（凤陈路北碚界－G319段、青土路璧山界－青木关关口段）项目洪水影响评价报告的

批复

重庆沙坪坝交通实业有限公司：

根据你单位报送的关于沙坪坝区缙云山环道周边县道新建工程（凤陈路北碚界－G319段、青土路璧山界－青木关关口段）项目洪水影响评价的行政许可申请，我委组织专家对《沙坪坝区缙云山环道周边县道新建工程（凤陈路北碚界－G319段、青土路璧山界－青木关关口段）项目洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出行政许可决定如下。

- 一、同意你单位在联庆溪、水窑子沟河道管理范围内的建设行为。

- 二、原则同意《沙坪坝区缙云山环道周边县道新建工程（凤陈路北碚界－G319段、青土路璧山界－青木关关口段）项目洪水影响评价报告》（报批稿）推荐的拟建工程洪水影响评价方案。

A线AK0+493路涵建成后的实际设计尺寸4.50m×3.00m（宽×高），长度23.26m，设计比降0.015，由涵身与进、出口八字翼墙组成，其中涵身长度15m，进、出口八字翼墙长度均为4.13m，涵洞（身）进口底板高程302.52m，涵洞（身）出口底板高程302.30m。

B线BK0+660路涵设计尺寸4.00m×2.00m（宽×高），全长38.81m，设计比降0.023，由涵身与进、出口八字翼墙组成，其中涵身长度30.35m，进、出口八字翼墙长度均为4.23m；涵洞（身）进口底板高程313.90m，涵洞（身）出口底板高程313.21m。

BK1+210路涵设计尺寸4.00m×2.00m（宽×高），全长21.26m，设计比降0.027，由涵身与进、出口八字翼墙组成，其中涵身长度12.73m，进口八字翼墙长度4.30m，出口八字翼墙长度均为4.23m；涵洞（身）进口底板高程323.05m，涵洞（身）出口底板高程322.71m。

BK1+670路涵设计尺寸4.00m×2.00m（宽×高），全长28.26m，设计比降0.036，由涵身与进、出口八字翼墙组成，其中涵身长度19.80m，进、出口八字翼墙长度均为4.23m；涵洞（身）进口底板高程335.16m，涵洞（身）出口底板高程334.45m。

BK0+680～BK0+720排洪渠沿袭B线BK0+680～BK0+720路段左侧布设，走向与施工图基本一致，长度42m，排洪明渠形式为梯形，排洪明渠底板采用砂砾石铺底，底宽为3.25m；排洪明渠高度1.50m；排洪明渠两岸挡墙采用M7.5浆砌片石浇筑，坡比为1:0.25；排洪明渠顶宽4.0m；排洪明渠进口底板高程315.50m，出口底板与下游的BK0+660路涵平顺衔接，出口底板高程313.90m，设计比降0.038。

BK1+215～BK1+535排洪渠建设长度324m，排洪明渠形式为梯形，排洪明渠底板采用砂砾石铺底，底宽介于1.80～2.70m；排洪明渠高度1.50m；排洪明渠两岸挡墙采用M7.5浆砌片石浇筑，坡比介于1:0.25～1:1；排洪明渠进口底板高程330.09m，出口底板与下游的BK1+210路涵平顺衔接，出口底板高程323.05m，设计比降0.022。

BK1+680～BK1+711排洪渠（B线）实际建设长度约33m，排洪明渠形式为梯形，排洪明渠底板采用砂砾石铺底，底宽为3.25m；排洪明渠高度1.50m；排洪明渠两岸挡墙采用M7.5浆砌片石浇筑，坡比为1:0.25；排洪明渠顶宽4.0m；排洪明渠进口底板高程335.67m，出口底板与下游的BK1+670路涵平顺衔接，出口底板高程335.16m，设计比降0.015。

- 三、有关要求

- （一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

- （二）工程开工前，项目法人要将涉河建设方案报送区农业农村委，区农业农村委对涉河部分施工期进行施工管理，并服从防汛抗旱指挥部门的统一指挥。项目法人要充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后须及时拆除施工设施及弃土弃渣阻碍物，确保行洪安全和河道面貌。

- （三）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送区农业农村委，区农业农村委将对涉河事项进行监督。

- （四）工程竣工后，项目法人应将涉河事项竣工资料报送区农业农村委，区农业农村委将对涉河事项进行复核，参加涉河建设项目的竣工验收。项目验收合格后方可投入使用。

- （五）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

- （六）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

- 附件： 1.沙坪坝区缙云山环道周边县道新建工程（凤陈路北碚界－G319段、青土路璧山界－青木关关口段）项目洪水影响评价报告评审意见

- 2.控制点坐标表

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2022年8月30日

（此件公开发布）

附件1：

附件2：

A线AK0+493路涵特性参数表

| 项目 |  |  |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK0+493路涵 | 箱涵设计长度 | 箱涵总长 |  | m | 23.26 |
|  |  | 涵身长度 |  | m | 15.00 |
|  |  | 进口八字翼墙长度 |  | m | 4.13 |
|  |  | 出口八字翼墙长度 |  | m | 4.13 |
|  | 涵洞（身）设计进口高程 |  |  | m | 302.52 |
|  | 涵洞（身）设计出口高程 |  |  | m | 302.30 |
|  | 设计尺寸（宽×高） |  |  | m | 4.50m×3.00m |
|  | 箱涵设计比降 |  |  |  | 0.015 |
| 评价河段 | 防洪标准 |  |  | 年 | 20 |
|  | 相应洪峰流量 |  |  | m3/s | 20.1 |
|  | 相应设计洪水位 |  |  | m | 300.04～304.71 |
| 工程自身 | 防洪标准 |  |  | 年 | 25 |
|  | 相应洪峰流量 |  |  | m3/s | 21.2 |
|  | 相应设计洪水位 |  |  | m | 303.94～304.33 |
|  | 占用河道面积 |  |  | m2 | 100.17 |
|  | 占用河道岸线长度 |  | 左岸占用岸线 | m | 22.26 |
|  |  |  | 右岸占用岸线 | m | 22.26 |
|  |  |  | 合计 | m | 44.52 |

B线BK0+660路涵特性参数表

| 项目 |  |  |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BK0+660路涵 | 箱涵设计长度 | 箱涵总长 |  | m | 38.81 |
|  |  | 涵身长度 |  | m | 30.35 |
|  |  | 进口八字翼墙长度 |  | m | 4.23 |
|  |  | 出口八字翼墙长度 |  | m | 4.23 |
|  | 涵洞（身）设计进口高程 |  |  | m | 313.90 |
|  | 涵洞（身）设计出口高程 |  |  | m | 313.21 |
|  | 设计尺寸（宽×高） |  |  | m | 4.00m×2.00m |
|  | 箱涵设计比降 |  |  |  | 0.023 |
| 评价河段 | 防洪标准 |  |  | 年 | 20 |
|  | 相应洪峰流量 |  |  | m3/s | 31.6 |
|  | 相应设计洪水位 |  |  | m | 314.10～317.31 |
| 工程自身 | 防洪标准 |  |  | 年 | 25 |
|  | 相应洪峰流量 |  |  | m3/s | 33.6 |
|  | 占用河道面积 |  |  | m2 | 85.16 |
|  | 占用河道岸线长度 |  | 左岸占用岸线 | m | 21.29 |
|  |  |  | 右岸占用岸线 | m | 21.29 |
|  |  |  | 合计 | m | 42.58 |

B线BK1+210路涵特性参数表

| 项目 |  |  |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BK1+210路涵 | 箱涵设计长度 | 箱涵总长 |  | m | 21.26 |
|  |  | 涵身长度 |  | m | 12.73 |
|  |  | 进口八字翼墙长度 |  | m | 4.30 |
|  |  | 出口八字翼墙长度 |  | m | 4.23 |
|  | 涵洞（身）设计进口高程 |  |  | m | 323.05 |
|  | 涵洞（身）设计出口高程 |  |  | m | 322.71 |
|  | 设计尺寸（宽×高） |  |  | m | 4.00m×2.00m |
|  | 箱涵设计比降 |  |  |  | 0.027 |
| 评价河段 | 防洪标准 |  |  | 年 | 20 |
|  | 相应洪峰流量 |  |  | m3/s | 29.3 |
|  | 相应设计洪水位 |  |  | m | 323.77～337.73 |
| 工程自身 | 防洪标准 |  |  | 年 | 25 |
|  | 相应洪峰流量 |  |  | m3/s | 30.9 |
|  | 占用河道面积 |  |  | m2 | 85.04 |
|  | 占用河道岸线长度 |  | 左岸占用岸线 | m | 21.26 |
|  |  |  | 右岸占用岸线 | m | 21.26 |
|  |  |  | 合计 | m | 42.52 |

B线BK1+670路涵特性参数表

| 项目 |  |  |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BK1+670路涵 | 箱涵设计长度 | 箱涵总长 |  | m | 28.26 |
|  |  | 涵身长度 |  | m | 19.80 |
|  |  | 进口八字翼墙长度 |  | m | 4.23 |
|  |  | 出口八字翼墙长度 |  | m | 4.23 |
|  | 涵洞（身）设计进口高程 |  |  | m | 335.16 |
|  | 涵洞（身）设计出口高程 |  |  | m | 334.45 |
|  | 设计尺寸（宽×高） |  |  | m | 4.00m×2.00m |
|  | 箱涵设计比降 |  |  |  | 0.036 |
| 评价河段 | 防洪标准 |  |  | 年 | 20 |
|  | 相应洪峰流量 |  |  | m3/s | 29.3 |
|  | 相应设计洪水位 |  |  | m | 323.77～337.73 |
| 工程自身 | 防洪标准 |  |  | 年 | 25 |
|  | 相应洪峰流量 |  |  | m3/s | 30.9 |
|  | 相应设计洪水位 |  |  | m | 335.93～336.25 |
|  | 占用河道面积 |  |  | m2 | 113.04 |
|  | 占用河道岸线长度 |  | 左岸占用岸线 | m | 28.26 |
|  |  |  | 右岸占用岸线 | m | 28.26 |
|  |  |  | 合计 | m | 56.52 |

B线BK0+680～BK0+720排洪渠特性参数表

| 项目 |  |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BK0+680～BK0+720排洪渠 | 排洪渠设计长度 |  | m | 42 |
|  | 排洪渠设计进口高程 |  | m | 315.50 |
|  | 排洪渠设计出口高程 |  | m | 313.90 |
|  | 设计尺寸（底宽） |  | m | 3.25m |
|  | 明渠挡墙坡比 |  |  | 1:0.25 |
|  | 设计高度（h） |  | m | 1.50 |
|  | 设计渠顶高程 |  | m | 315.40～317.00 |
|  | 设计比降 |  |  | 0.038 |
| 评价河段 | 防洪标准 |  | 年 | 20 |
|  | 相应洪峰流量 |  | m3/s | 31.6 |
|  | 相应设计洪水位 |  | m | 314.10～317.73 |
| 工程自身 | 防洪标准 |  | 年 | 20 |
|  | 相应洪峰流量 |  | m3/s | 31.6 |
|  | 相应设计洪水位 |  | m | 315.21～316.95 |
|  | 占用河道面积 |  | m2 | 136.85 |
|  | 占用河道岸线长度 | 左岸占用岸线 | m | 42 |
|  |  | 右岸占用岸线 | m | 42 |
|  |  | 合计 | m | 84 |

B线BK1+215～BK1+535排洪渠特性参数表

| 项目 |  |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BK1+215～BK1+535排洪渠 | 排洪渠设计长度 |  | m | 324 |
|  | 排洪渠设计进口高程 |  | m | 330.09 |
|  | 排洪渠设计出口高程 |  | m | 323.05 |
|  | 设计尺寸（底宽） |  | m | 1.80～2.70m |
|  | 明渠挡墙坡比 |  |  | 1:0.25～1:1 |
|  | 设计高度（h） |  | m | 1.50 |
|  | 设计渠顶高程 |  | m | 324.55～331.59 |
|  | 设计比降 |  |  | 0.022 |
| 评价河段 | 防洪标准 |  | 年 | 20 |
|  | 相应洪峰流量 |  | m3/s | 29.3 |
|  | 相应设计洪水位 |  | m | 323.77～337.73 |
| 工程自身 | 防洪标准 |  | 年 | 20 |
|  | 相应洪峰流量 |  | m3/s | 29.3 |
|  | 相应设计洪水位 |  | m | 324.78～331.81 |
|  | 占用河道面积 |  | m2 | 1030.80 |
|  | 占用河道岸线长度 | 左岸占用岸线 | m | 324 |
|  |  | 右岸占用岸线 | m | 324 |
|  |  | 合计 | m | 648 |

B线BK1+680～BK1+711排洪渠特性参数表

| 项目 |  |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BK1+680～BK1+711排洪渠 | 排洪渠设计长度 |  | m | 33 |
|  | 排洪渠设计进口高程 |  | m | 335.67 |
|  | 排洪渠设计出口高程 |  | m | 335.16 |
|  | 设计尺寸（底宽） |  | m | 3.25m |
|  | 明渠挡墙坡比 |  |  | 1:0.25 |
|  | 设计高度（h） |  | m | 1.50 |
|  | 设计渠顶高程 |  | m | 336.66～337.17 |
|  | 设计比降 |  |  | 0.015 |
| 评价河段 | 防洪标准 |  | 年 | 20 |
|  | 相应洪峰流量 |  | m3/s | 29.3 |
|  | 相应设计洪水位 |  | m | 323.77～337.73 |
| 工程自身 | 防洪标准 |  | 年 | 20 |
|  | 相应洪峰流量 |  | m3/s | 29.3 |
|  | 相应设计洪水位 |  | m | 336.21～337.03 |
|  | 占用河道面积 |  | m2 | 86.40 |
|  | 占用河道岸线长度 | 左岸占用岸线 | m | 33 |
|  |  | 右岸占用岸线 | m | 33 |
|  |  | 合计 | m | 66 |

A线AK0+493路涵控制点坐标

| 控制点 | 平面坐标（m） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| A01 | 3290736.051 | 627908.109 | 路涵进口中心线 |
| A02 | 3290737.765 | 627921.802 | 路涵出口中心线 |

坐标系统：国家大地2000坐标系。

B线BK0+660路涵与BK0+680～BK0+720排洪渠控制点坐标

| 控制点 |  | 平面坐标（m） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| B线BK0+660路涵 | B01 | 3286044.777 | 623729.971 | 路涵进口中心线 |
|  | B02 | 3286059.832 | 623734.583 |  |
|  | B03 | 3286074.265 | 623739.004 | 路涵出口中心线 |
| BK0+680～BK0+720排洪渠 | B04 | 3286084.439 | 623740.074 | 排洪渠中心线 |
|  | B05 | 3286094.086 | 623731.206 |  |
|  | B06 | 3286103.181 | 623729.334 |  |
|  | B07 | 3286111.545 | 623733.619 |  |

坐标系统：国家大地2000坐标系。

B线BK1+210路涵与BK1+215～BK1+535排洪渠控制点坐标

| 控制点 |  | 平面坐标（m） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| B线BK1+210路涵 | B08 | 3286567.897 | 623655.266 | 路涵进口中心线 |
|  | B09 | 3286577.930 | 623654.004 | 路涵出口中心线 |
| BK1+215～BK1+535排洪渠 | B10 | 3286587.039 | 623645.242 | 排洪渠中心线 |
|  | B11 | 3286628.822 | 623661.790 |  |
|  | B12 | 3286645.200 | 623668.455 |  |
|  | B13 | 3286716.472 | 623676.270 |  |
|  | B14 | 3286735.941 | 623686.714 |  |
|  | B15 | 3286763.771 | 623713.332 |  |
|  | B16 | 3286791.977 | 623721.319 |  |
|  | B17 | 3286830.939 | 623724.915 |  |
|  | B18 | 3286872.731 | 623729.620 |  |

坐标系统：国家大地2000坐标系。

B线BK1+670路涵与BK1+680～BK1+711排洪渠控制点坐标

| 控制点 |  | 平面坐标（m） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| B线BK1+210路涵 | B19 | 3286994.319 | 623741.449 | 路涵进口中心线 |
|  | B20 | 3287013.413 | 623746.540 | 路涵出口中心线 |
| BK1+215～BK1+535排洪渠 | B21 | 3287018.772 | 623747.807 | 排洪渠中心线 |
|  | B22 | 3287027.364 | 623744.612 |  |
|  | B23 | 3287039.744 | 623741.789 |  |
|  | B24 | 3287044.963 | 623742.862 |  |

坐标系统：国家大地2000坐标系。